Программа комплексного развития систем коммунальной

Инфраструктуры Криволукского  муниципального образования

на период с 2014 до 2024 года (далее – Программа)

2014 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение | 3 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Паспорт Программы | 4 |
| Раздел 2. Характеристика существующего состояния инфраструктуры | 5 |
| 2.1 Электроснабжение | 5 |
| 2.2 Теплоснабжение | 6 |
| 2.3 Водоснабжение | 7 |
| 2.4. Водоотведение | 7 |
| 2.5 Сбор и утилизация ТБО | 7 |
| Раздел 3 Перспективы развития Криволукского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 8 |
| 3.1 Краткая характеристика поселения | 8 |
| 3.2 Прогноз численности состава населения. Демографический прогноз | 9 |
| 3.3 Прогноз развития промышленности | 10 |
| 3.4 Жилой фонд | 10 |
| Раздел 4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 10 |
| 4.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Криволукского сельского поселения. | 11 |
| 4.2 Показатели перспективного спроса на водоснабжение | 12 |
| 4.3 Показатели перспективного спроса на водоотведение | 13 |
| 4.4 Показатели перспективного спроса на электроснабжение | 13 |
| 4.5 Показатели перспективного спроса на сбор и утилизацию ТБО | 14 |
| Раздел 5 Перечень мероприятий целевых показателей | 15 |
| 5.1 Мероприятия строительство и модернизации систем теплоснабжения | 15 |
| 5.2 Мероприятия строительство и модернизации систем водоснабжения | 15 |
| 5.3 Мероприятия строительство и модернизации систем водоотведения | 16 |
| 5.4Мероприятия строительство и модернизации систем электроснабжения | 16 |
| 5.5 Мероприятия по сбору и утилизации ТБО | 16 |
| Раздел 6. Основные цель и задачи Программы | 17 |
| Раздел 7. Механизм реализации Программы | 17 |
| Раздел 8. Источники финансирования Программы | 17 |
| Раздел 9. Сроки реализации Программы | 18 |
| Раздел 10. Основные мероприятия Программы | 18 |
| Раздел 11. Ожидаемые результаты реализации Программы | 18 |

Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», подпрограммами «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, Генеральным планом Криволукского  муниципального образования, утвержденным решением Думы Криволукского МО от 13.11.2013 № 36/3. (далее – Генеральный план Криволукского МО).

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры  Криволукского муниципального образования, формирования новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций в целях реализации Генерального плана Криволукского МО, определения новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений.

Программа разработана с учетом планируемого в 2014-2024 годах объема строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Раздел 1. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Криволукского муниципального образования на период с 2014 до 2024 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». 3. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 4. Подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» и «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675. 5. Генеральный план Криволукского муниципального образования, утвержденный решением Думы Криволукского МО от 13.11.2013 № 36/3. |
| Заказчик Программы | Администрация Криволукского муниципального образования |
| Разработчик Программы | Администрация Криволукского муниципального образования |
| Цель Программы | Основной целью Программы является: обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Криволукского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: 1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 2) строительство и модернизация систем теплоснабжения; 3) строительство и модернизация систем электроснабжения; 4) строительство и модернизация объектов, используемых для сбора и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | По системам коммунальной инфраструктуры в целом: - строительство и введение в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры; - доля средств бюджетных источников разных уровней в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры По системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения: - капитальный ремонт, строительство и ввод в эксплуатацию сетей; - строительство площадки водозаборных сооружений По объектам, используемым для сбора и захоронения твердых бытовых отходов: - контролируемый сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки; |
| Сроки реализации Программы | 2014-2024 годы |
| Источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: 1) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса; 2) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения; 3) бюджетные средства; 4) средства организаций коммунального комплекса; 5) привлеченные средства; 6) иные средства, предусмотренные законодательством. |
| Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия Программы: модернизация и строительство сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов; - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов; Развитие системы коммунальной инфраструктуры, разработанных в соответствии с настоящей Программой. |

Раздел 2. Характеристика существующего  состояния инфраструктуры

2.1 Электроснабжение

Электроснабжение с. Кривая Лука и д. Заборье  Криволукского МО осуществляется от линии электропередач (ЛЭП) 10кВ общей протяженностью в границах сельского поселения    1 х 19 км. В с. Кривая Лука и д. Заборье осуществляется через 6 подстанций 10-0,4 кВ

Основные показатели электропотребления сельского поселения на расчетный срок приведены ниже.

Основные показатели электропотребления сельского поселения

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. к Вт* ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кривая Лука | 481 |  | 312,6 | 0,23 |
| д.Заборье | 5 | 1350 | 7 | 0,006 |
| Итого: | 486 |  | 319,6 | 0,24 |

Суммарная электрическая нагрузка, потребителей Криволукского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии, составляет 351,6 кВт.

2.2 Теплоснабжение

Краткое описание схемы теплоснабжения

Посёлок был построен нефтяниками в 1964 году из расчёта кратковременной эксплуатации. С этого года эксплуатируется и система теплоснабжения посёлка. Теплоснабжение потребителей теплоты осуществляется от водогрейной котельной установленной мощностью 2,1 Гкал/час. Фактический температурный график работы тепловой сети - 65/55°С. После пожара котельная отстроена в 2009 году в деревянном исполнении. В котельной установлены два котла: Квр-1,16 (2007 г., г. Барнаул), Квр -1,45 (2012 года) работающих как на Черемховском концентрате так и на дровах. Оба котла с ручной: подачей топлива и удалением шлака и естественным удалением дымовых газов. Дополнительно смонтирован самодельный шахтный водотрубный котёл. За прошедший отопительный сезон расход Черемховского угля составил 176,5 тонн и дров 3030 м3. Принудительная подача воздуха осуществляется только в котёл КВр-1,16 вентилятором ВД 2,8/3000. Тепловая схема котельной - одноконтурная. В качестве сетевых насосов установлены три консольных насоса К45/55 с электродвигателями мощностью 11,5 КВт (в работе один сетевой насос). Два сетевых насоса с количеством оборотов 1500об/мин (рабочие) и один насос 3000 об/мин (в резерве). Подпитка тепловых сетей осуществляется из двух сообщающихся баков-аккумуляторов объёмом 3 м3 и 7 м3 соответственно, расположенных на 5 м выше сетевых насосов. Химическая очистка подпиточной воды отсутствует.

Котельная снабжает теплом малоэтажный жилой сектор и общественные здания. Система горячего водоснабжения - открытая. В расчётах предполагается наличие нагрузки горячего водоснабжения в частном секторе и общественных зданиях. Норма расхода горячей воды 1 м3/месяц. В качестве приборов отопления используются чугунные радиаторы и гладкотрубные регистры. Отпускной тариф для населения 1091,35 руб/Гкал., а экономически обоснованный тариф - 3065 руб./Гкал. (Нужно заметить, что тариф не повышался с 2010 года благодаря тому что большая часть топлива отходы своего производства управляющей компании). Большинство отопительных приборов забиты шламом ввиду отсутствия промывок и ремонтов с момента ввода в эксплуатацию. Тепловые узлы вводов отсутствуют. Тепловые сети протяженностью 2688,9 м. в двухтрубном исполнении без покраски и изоляции, проложены в непроходных каналах деревянного исполнения на глубине 0,8-1,5 м, т.е. на глубине промерзания. Магистральные тепловые сети диаметром 114 мм 1964 года прокладки лежат практически в земле, так как деревянные лотки сгнили, и приводя к таянию снега на поверхности земли. Исключение составляют два участка буровой трубы того же диаметра общей протяжённостью около 200 м, проложенных 2-3 года назад и утеплённых в деревянных каналах опилками. Спутником к тепловым сетям проложен водопровод Ду 50 - 100 мм. Компенсация температурных удлинений осуществляется углами поворотов трассы.

Приборы учета энергосбережения у потребителей отсутствуют.

Технико-экономические показатели работы котельной.

Таблица: Расчётные тепловые характеристики.

| Тепловые характеристики | Ед. измерения | Максимальные расчётные величины | Средние расчётные величины |
| --- | --- | --- | --- |
| отопление | Гкал/час | 0,579283596 | 0,271171886 |
| ГВС | Гкал/час | 0,019182625 | 0,008979693 |
| Теплопотери в сетях | Гкал/час | 0,17467881 | 0,087863441 |
| Потери с утечками в т/сетях и внутренних системах отопления | Гкал/час | 0,00338148 | 0,01700885 |
| Всего | Гкал/час | 0,777 | 0,369715905 |

2.3 Водоснабжение

Водозаборное сооружение находится на территории котельной которые не соответствует нормам СанПин 2.1.4.1110-02. Забор воды производится с двух скважин глубинными насосами и используется для нужд населения, а так же для котельной

Население распределяется трубопроводами спутником по существующему тепловодопроводу по совместно с отоплением через колонки. ВОС отсутствуют.

2.4. Водоотведение

Водоотведение в жилом и производственном секторах осуществляется посредством герметичных выгребных ям с последующим вывозом стоков, в канализационные очистные сооружения животноводческих комплексов бывшего совхоза.

2.5 Сбор и утилизация ТБО

Ежегодно на территории поселения около 110 т. ТБО из них 3% с повышенной классностью опасности. Бытовые отходы от организаций и жилого сектора, а так же крупногабаритный мусор вывозиться на свалу для захоронения. Четкий график сбора и вывоза ТБО  отсутствует из за невозможности заключения договоров с частными предпринимателями  или предприятиями  причина отсутствие профильной техники у местной  управляющей компании и у частных предпринимателей, из за чего поселок обрастает несанкционированными свалками. Утилизация ТБО производится в 500 м. от поселка (в трех  силосных ямах животноводческих комплексов бывшего совхоза) Площадь участка 0,8 га, площадь бетонированных ям 0,5 га, глубина ям 5 м.  ТБО утилизируется методом сжигания в этих ямах, по мере накопления.

Раздел 3 Перспективы развития Криволукского муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1 Краткая характеристика поселения

Криволукское сельское поселение входит в состав Киренского муниципального района и является одним из административно- территориальных сельских поселений. Площадь поселения составляет 79783,2 га. Протяженность территории с востока на запад23,8 км., с севера на юг 26 км.

Численность населения 486 человек.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Криволукское сельское поселение относится к  районам 1Д и 1 А климат резко-континентальный, с долгой зимой и коротким летом. Среднегодовая  температура воздуха отрицательная и сотавляет – 4,5 0С. Зима длиться в среднем 190 – 195 дней, начиная с середины сентября и заканчивая концом апреля.  Среднемесячная температура воздуха в январе составляет - 270С. Средняя температура летом колеблется в пределах 17 0С -19 0С.

На лето приходится наибольшая доля годовых осадков до 55-60 %. В переходные сезоны года – весну и осень – отмечаются наиболее частые ветры, сила которых сможет достигать иногда 20 – 25 м/сек. При средних  показателях 3 – 5  м/ сек.

- Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tpо= - 490С

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный период  t1с= - 12,30С

- Продолжительность отопительного периода Тот = 251 сутки

- Расчетная температура воздуха внутри помещений  tвр= + 20 0С

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Криволукского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели.

Часть жилого фонда, общественные и  некоторые производственные  здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной  и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории Криволукского  сельского поселения  осуществляет ООО УК «Сельтеплосети».

ООО УК «Сельтеплосети» расположена по адресу: с. Кривая Лука, ул. Боровкова, д. 8.

На обслуживании предприятия в системе теплоснабжения Криволукского сельского поселения находится 1 котельная в с. Кривая Лука Криволукского сельского поселения.

3.2 Прогноз численности состава населения. Демографический прогноз

Проведение анализа и оценки социально-экономического развития Криволукского муниципального образования, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития, являются этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Криволукского муниципального образования  на 2014 - 2024 годы

Целью проведения анализа является установление взаимосвязей между всеми основными показателями развития Криволукского сельского поселения и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках Программы зависит от уровня и прогноза развития каждого из направлений.

В Криволукском муниципальном образовании  по состоянию на 14.01.2014 г. проживает 486 человек.

С 2008 года показатели численности населения можно назвать стабильными. В настоящее время все более ощутимо проявляется тенденция миграционного оттока жителей из-за недостаточного количества благоустроенного жилья и коммунальной инфраструктуры.

Изменение численности населения Криволукского муниципального образования приводится в нижеследующей таблице

| Годы | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения | 508 | 514 | 381-(по переписи населения); Фактически - 516 | 517 | 506 | 486 |

По итогам проведенного анализа демографической ситуации были выявлены основные проблемы формирования численности населения Криволукского сельского поселения – это нехватка рабочих мест, износ жилого фонда, недостаточное развитие коммунальной инфраструктуры. В целом демографическую обстановку можно оценить как проблематичную, хотя аналогичная ситуация наблюдается по всей России.

В свете обращения президента России В.В. Путина к Федеральному собранию 2013 года предполагается развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока все это вселяет надежду, что в перспективном будущем демографическая ситуация стабилизируется.

3.3 Прогноз развития промышленности

- На территории Криволукского МО произрастают леса относящиеся к 3 группе с расчетной лесосекой приблизительно150-170 т.м3 в год, на данный момент заготавливается 15 т.м3  предприятием ООО УК «Сельтеплосети» базирующейся в с. Кривая Лука, то есть перспективы развития данной отрасли

- Площадь пахотных земель составляет 1170га., сенокосов 740 га, пастбищ 250 га., что способствует развитию сельского хозяйства. На сегодня используется 70 га. Пахотных земель, 120 га пастбищ и 90 га сенокосов КФХ «Колос» для содержания250 голов лошадей

- Выданы лицензии: ИРК 15270 НР владелец лицензии: ЗАО «Киренск Нефтегаз» площадью 570000 га., ИРК 14411НР владелец ООО «Уральская Сибирская энергетическая компания» площадь279000 га, ИРК 14369 НР владелец ООО «ТехЭнерго» площадь 102000га для разведывательных работ на изыскание и добычу углеводородного топлива на Криволукскую площадь. По территории Криволукского МО проходит 19.5 км. Нефтепровода ВСТО

3.4 Жилой фонд

Существующий жилой фонд поселения составляет 7461 м2  из них ветхое 5525 м2  (подлежит ремонту) с центральным отоплением 1558 м2  с печным 5903 м2 частично отличается удовлетворительном состоянием,  подлежит ремонту и сохранению в качестве опорного. Дополнительная потребность в жилом фонде составляет 1287м2 (согласно норм Жилищного кодекса). Муниципальное жилье отсутствует. Получена положительная экспертиза на строительство средней школы на 150 учащихся. Согласно генерального плана планируется строительство детского сада на 50 мест и построить 1450 м2 жилой площади, клуб на 100 чел., физкультурно-оздоровительный комплекс.

Раздел 4. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

Расчетные объемы потребления тепловой энергии 1470,3 Гкал  в год из них отопление 1256,5 Гкал в год, вентиляция 1,2 Гкал в год, горячее водоснабжение 0

4.1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Криволукского сельского поселения.

| № п/п | Котельная | Отапливаемый объект | Протяженность сетей (м) | Тип прокладки |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Надземная (м) | Подземная (м) |  |
| Криволукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Криволукского сельского поселения | Администрация МО с. Кривая Лука | 35,4 | 0 | 35,4 | ООО УК «Сельтеплосети» |
|  |  | МДОУ «Детский сад с. Кривая Лука | 134,5 | 0 | 134,5 |  |
|  |  | МКУ КДИЦ «Селяночка» библиотека | 143,61 | 0 | 143,61 |  |
|  |  | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) | 135,05 | 0 | 135,05 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (средняя школа - основное здание | 231,42 | 0 | 231,42 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (дополн. здание) |  | 0 |  |  |
|  |  | МКОУ СОШ ( начальная школа) | 149,15 | 0 | 149,15 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (столовая) | 183,2 | 0 | 183,2 |  |
|  |  | МКУ КДИЦ «Селяночка» Клуб с. Кривая Лука | 185,05 | 0 | 185,05 |  |
|  |  | Гараж (отапливаемый объем здания) | 101,2 | 0 | 101,2 |  |
|  |  | Вспомогательные помещения | 127,3 | 0 | 127,3 |  |
|  |  | Административное здание | 63,91 | 0 | 63,91 |  |
|  |  | жилой фонд | 1337,57 | 0 | 1337,57 |  |
| Всего |  |  | 2689,09 | 0 | 2689,09 |  |

Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя производственными объектами.

| №п/п | Название котельной | Отапливаемые объекты | Объем отапливаемых объектов | Годовое потребление |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тепловая энергия (Гкал) |  | Теплоноситель (м3) |  |  |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  | отопление | ГВС |
| Криволукское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Криволукского сельского поселения | Администрация МО с. Кривая Лука | 200 | 14,1 |  |  | 564 |  |
|  |  | МДОУ «Детский сад с. Кривая Лука | 800 | 48 |  |  | 1920 |  |
|  |  | МКУ КДИЦ «Селяночка» библиотека | 155 | 11,2 |  |  | 448 |  |
|  |  | ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) | 369 | 22,55 |  |  | 902 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (средняя школа - основное здание | 950 | 59,2 |  |  | 2368 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (дополн. здание) | 169 | 12,2 |  |  | 488 |  |
|  |  | МКОУ СОШ ( начальная школа) | 1090 | 67,66 |  |  | 2706 |  |
|  |  | МКОУ СОШ (столовая) | 880 | 50,7 |  |  | 2028 |  |
|  |  | МКУ КДИЦ «Селяночка» Клуб с. Кривая Лука | 564 | 33,8 |  |  | 1352 |  |
|  |  | Гараж (отапливаемый объем здания) | 1500 | 103 |  |  | 4120 |  |
|  |  | Вспомогательные помещения | 440 | 31 |  |  | 1240 |  |
|  |  | Административное здание | 990 | 67,7 |  |  | 2708 |  |
|  |  | жилой фонд | 3653 | 735,39 |  |  | 20844 |  |
|  |  | ВСЕГО | 11760 | 1256,5 |  |  | 50 261 |  |

  - Показатели перспективного спроса на водоснабжение

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки в населенных пунктах Криволукского муниципального образования удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 50-160 л/сут. Количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности 1,2.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято - одна в сутки.

Основные показатели перспективного спроса  на водопотребления Криволукского муниципального образования на расчетный срок

| № п/п | Наименование водопотребителей | Численность населения, чел. | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребляемой воды, мЗ/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | QcyT.cp | QcyT.max |
| 1 | с. Кривая Лука | 481 | 160 | 86,11 | 103,33 |
| 2 | д.Заборье | 5 | 50 | 0,5 | 0,5 |
|  | Итого: |  |  | 86,61 | 103,83 |

  - Показатели перспективного спроса на водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85».

Основные показатели перспективного спроса на водоотведение Криволукского муниципального образования.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Норма водоотведения, л/сут | Объем сточных вод, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Кривая Лука | 481 | 160 | 80,47 |
| 2 | д.Заборье | 5 | 50 | 0,50 |
|  | Итого: |  |  | 80,72 |

  - Показатели перспективного спроса на электроснабжение

Проектные потребители электрической энергии относятся к электроприемникам третьей категории надежности.

Снабжение потребителей Криволукского муниципального образования электрической энергией, относящихся к III категории по надежности электроснабжения, планируется от одного источника питания.

Часть существующих сетей и объектов предусмотрено сохранить с последующей их заменой на расчетный срок по мере физического и морального износа.

При разработке проектной документации учесть сейсмичность района.

Для определения расчетных электрических нагрузок выполнен расчет по укрупненным показателям в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов.

Основные показатели перспективного спроса на электропотребление сельского поселения на расчетный срок.

| Наименование потребителей | Численность населения (чел.) | Энергопотребление, кВт*ч/чел. в год | Нагрузка на шинах 0,4 кВ, кВт | Потребность в эл. Энергии, млн. к Вт* ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кривая Лука | 481 |  | 312,6 | 0,23 |
| д.Заборье | 5 | 1350 | 7 | 0,006 |
| Итого по поселению: | 486 |  | 319,6 | 0,24 |

Суммарная электрическая нагрузка потребителей Криволукского муниципального образования с учетом потерь при транспортировке электроэнергии составляет 351,6 кВт.

  - Показатели перспективного спроса на сбор  и утилизацию ТБО

Нормы накопления отходов на территории Криволукского муниципального образования принимаются в размере 300 кг/чел, в год в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Объем образующихся отходов в Криволукском муниципальном образовании, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (486 человек), на конец расчетного срока составит около 2,3 тыс. тонн.

Размер земельного участка устанавливается из расчета 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89.

Раздел 5 Перечень мероприятий  целевых показателей

5.1 Мероприятия строительства и модернизации систем теплоснабжения

На территории с. Кривая Лука предусматривается сохранение и сочетание централизованной и децентрализованной систем теплоснабжения.

Для обеспечения Криволукского МО централизованной системой теплоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

С. Кривая Лука

    - реконструкция котельной мощностью 2,1 Гкал/час и перевод ее на отходы деревопереработки(опил, горбыль, дрова, щепа)

    - реконструкция теплотрассы в трех трубном исполнении диаметром 114 мм.  протяженностью 2264,9  п.м.

    - строительство теплотрассы в трех трубном исполнению  диаметром 100 мм. протяженностью 193 п.м. (для подключения строящейся средней школы)

д. Заборье

На территории деревни Заборье предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения.

  - Мероприятия строительства и модернизации систем водоснабжения

Для обеспечения с. Кривая Лука централизованной системой водоснабжения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

- -строительство куста скважин для забора воды расчетной производительностью 110 мЗ/сут;

- - строительство ВОС расчетной производительностью 105 мЗ/сут;

- Строительство магистральных водопроводных сетей диаметром 110 мм. Общей протяженностью 4,4 км.

Существующие две  водозаборные скважины по улице Боровкова 6/1 не имеющие в настоящее время водопроводных очистных  сооружений сохраняется в с. Кривая Лука для технических целей

Централизованная система водоснабжения в деревне Заборье не предусматривается

  - Мероприятия строительства и модернизации систем водоотведения

Для обеспечения системы водоотведения надлежащего качества на расчетный срок предусмотрены следующие мероприятия:

Криволукское муниципальное образование:

- строительство КОС расчетной производительностью 85 мЗ/сут;

- строительство сбросного напорного коллектора диаметром 160 мм, общей протяженностью 0,2 км.

с. Кривая Лука, д. Заборье:

-	установка выгребов полной заводской готовности с последующим вывозом стоков на

проектируемые канализационные очистные сооружения, расположенные за южной границей

д. Заборье.

Технические характеристики объектов и сетей системы водоотведения уточнить на стадии рабочего проектирования. При разработке рабочей документации учесть сейсмичность района.

  - Мероприятия строительства и модернизации систем электроснабжения

Генеральным планом развитие электрических сетей населенных пунктов Криволукского муниципального образования не предусмотрено

  - Мероприятия по сбору и утилизации ТБО

- Оформить согласно в соответствии  с СП 42.13330.2011 Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89 действующий полигон ТБО

- Организовать планово-регулярную систему очистки населенных пунктов , своевременного сбора и вывоза отходов на площадку для временного складирования отходов.

- Организация уборки территории от мусора и смета, ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации  территории, расчистка захламленных участков

- Организация сбора и удаления вторичного сырья

- Организация оборудованного контейнерных площадок для селективного сбора отходов

- Приобретение специализированной техники для сбора и вывоза ТБО на полигон

Раздел 6. Основные цель и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города Братска для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Основными задачами Программы являются:

1) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

2) строительство и модернизация систем теплоснабжения;

3) модернизация систем электроснабжения;

4) строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО;

5) строительство систем газоснабжения объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Криволукского муниципального образования.

Механизмы реализации Программы определяются инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, муниципальными целевыми программами, долгосрочными целевыми программами и муниципальными правовыми актами Криволукского муниципального образования в  сфере градостроительства и развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – локальные программы).

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрацией Криволукского муниципального образования в целях реализации Программы и локальных программ.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой локальной программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

Раздел 8. Источники финансирования Программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

1) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

2) плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

3) бюджетные средства;

4) средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

5) привлеченные средства;

6) иные средства, предусмотренные законодательством.

Раздел 9. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2014–2024 годов.

Раздел 10. Основные мероприятия Программы

Основными мероприятиями Программы являются: реконструкция и строительство новых сетей коммунальной инфраструктуры в районах существующей застройки; модернизация сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов жилищного, социально-культурного и промышленного назначения, строительство и модернизация объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО.

Раздел 11. Ожидаемые результаты реализации Программы

Выполнение Программы позволит решить основные задачи, обеспечивающие достижение основной цели Программы - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Криволукского муниципального образования  для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного и промышленного строительства.

Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

1) перспективную потребность зон застройки в инженерно-технических сооружениях;

2) увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей, увеличение сроков эксплуатации полигонов по утилизации (захоронению) ТБО;

3) снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

4) снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

5) экономию энергетических и иных ресурсов;

6) улучшение экологической ситуации в Криволукском МО.

Количественные показатели результативности реализации Программы приводятся в локальных программах.